Индикатор положения антенны

В данной статье описана конструкция, позволяющая отслеживать положение поворотной антенны. Особенностью данной конструкции является использование датчиков Холла вместо герконов. Дополнительно реализована возможность передачи данных об угле поворота антенны в персональный компьютер или иные устройства (стандарт RS-232 с возможностью использования преобразователя USB-COM). Для повышения надёжности модуль датчиков и приемное устройство гальванически развязаны оптроном.

Конструкция состоит из двух устройств: модуля датчиков угла поворота антенны и приёмного устройства. Модуль датчиков представляет собой плату с 18 датчиками Холла, микроконтроллером, цепями питания схемы и передатчика, выдающего данные по двух проводной линии к приёмнику. Приёмное устройство состоит из узла приема данных, микроконтроллера и 3х разрядного 7-сегментного индикатора, отображающего угол поворота антенны – 10…360.

Датчики расположены по окружности через 20 градусов. В программе опроса датчиков реализован алгоритм увеличения точности измерения путём анализа состояния соседних датчиков. Т.е., если магнит расположен около датчика Х, то идёт опрос и соседних датчиков: Х-1 и Х+1. Благодаря этому вдвое повышается точность измерения угла поворота антенны – с 20 до 10 градусов. Поэтому при монтаже магнита желательно его расположить таким образом, чтобы он активировал два датчика, между которыми он находится. Микроконтроллер модуля датчиков производит опрос всех датчиков примерно два раза в секунду.

Микроконтроллер приёмного устройства при подаче питания выводит на индикатор «000» и опрашивает линию связи. При поступлении данных они проверяются на достоверность, после чего отображаются на индикаторе в цифровой форме: 10…360 градусов. Также эти данные выводятся в порт связи. Предварительно в терминальной программе необходимо выставить параметры связи: 1200,8,n,1 (Скорость – 1200 Бод,  8 бит, без проверки четности, 1 стоповый бит). Данные выводятся в текстовой форме (ACSII) и заканчивается символами возврата каретки и переноса строки.

В программе приемной части конструкции реализован контроль связи между ним и модулем датчиков. При отсутствии связи более 2х секунд на индикаторе отображается «0002», что является кодом ошибки связи. При появлении связи на индикаторе отображаются принимаемые параметры угла поворота антенны.

Монтаж