Система регистрации времени работы устройства

Логгер предназначен для регистрации времени работы различных устройств, сохраняет в энергонезависимую память время и дату включении и отключения контролируемого устройства. Снятие данных осуществляется посредством подключения к компьютеру (USB порт). Поставляется с программным обеспечением для чтения данных логгера. Программа позволяет считать данные из логгера, сохранить принятые данные (образ энергонезависимой памяти) на диск компьютера, отобразить данные в понятной форме, а так же сохранить их в формате CSV, что позволяет открыть их в программе Excel.

Примечание:

1. Для считывания данных используется типовой преобразователь интерфейсов «uart-usb». Перед первым использованием необходимо установить драйверы устройства «Prolific PL-2303» для используемой вами операционной системы. В системе появится новый COM-порт. Если вы используете ноутбук, то аппаратных COM-портов в нём, скорее всего, не будет. Поэтому подключенный преобразователь интерфейсов будет определен как COM1 (или в диапазоне COM1-COM3). На настольном компьютере преобразователь найдётся в пределах COM2-COM15.

2. Установите на плату логгера элемент питания 3 Вольта —  литиевая батарея 2032 (или 2025). После этого необходимо выполнить установку времени логгера, а так же произвести форматировании энергонезависимой памяти и сброс счетчика текущей записи (смотреть инструкцию, раздел «Первое включение логгера»).

Подключение логгера

Питание логгера: 8-14 вольт постоянного тока. На его плате имеется защита от неверного подключения (ошибки в полярности питания). Рекомендуется подключать логгер к цепям питания так, чтобы не было импульсных помех или мощной индуктивной нагрузки — это может создать ситуацию, когда логгер примет помеху за отключение питания. В случае помех рекомендуется питать логгер через фильтр питания (дроссель и конденсатор) на отдельной линии питания.

Работа с программой

В комплекте с логгером поставляется преобразователь интерфейсов «uart-usb». Подключите разъем интерфейса к логгеру, соблюдая правильную ориентацию ключа (отсутствует третий контакт). Желательно выполнять подключение при выключенном логгере, так как устройство не имеет гальванической развязки.

Подключите преобразователь интерфейса к компьютеру в свободный разъем USB. Подождите несколько секунд — операционная система выполнит необходимые действия по определению устройства и его настройке.

Запустите программу управления логгером. Она должна быть заранее скопирована на жесткий диск компьютера или «флешку».

В процессе работы программа сохраняет в текущем каталоге различные данные, поэтому необходимо иметь на этом диске как минимум 1 Мбайт свободного пространства!

При запуске программа производит поиск имеющихся в системе COM-портов в диапазоне COM1…COM99, после чего проверяет порты на активность. В открывшемся окне будут показаны найденные порты, и которых вам надо выбрать тот, к которому подключен логгер.

Первое включение логгера

При первом включении логгера или замене литиевой батареи питания необходимо произвести установку времени и даты, для этого в программе щелкните по кнопке «Синхронизация времени и даты». Процесс передачи команды и данных занимает примерно 2 секунды, что отображается в виде полосы прогресса в нижней части окна программы. По завершению передачи вы увидите соответствующее сообщение на экране. Закройте окно сообщения щелчком по «ОК».

При первом включении логгера необходимо произвести форматирование (полное стирание) энергонезависимой памяти — EEPROM, а также произвести принудительный сброс счетчика текущей записи. Для этого щелкните по кнопке «Форматирование». В логгер будет передана соответствующая команда.

Форматирование занимает примерно 15 секунд, и отображается в виде полосы прогресса в нижней части окна программы. По завершению передачи вы увидите соответствующее сообщение на экране.

После этого щелкните по кнопке «Сброс счетчика». Программа сообщит о завершении процесса. Закройте окно сообщения щелчком по «ОК».

Примечание

При получении команды и на время её выполнения светодиод на плате логгера гаснет. Когда логгер выполнил команду и готов к приёму новой команды — светодиод горит.

Считывание данных логгера

Для считывания данных логгера щелкните по кнопке «Считать данные и сохранить в файл». В логгер будет передана соответствующая команда, начнется передача данных. Считывание данных продолжается примерно минуту, этот процесс отображается в виде полосы прогресса в нижней части окна программы.

В основной части окна программы будут отображаться передаваемые логгером данные. Часть данных имеет текстовый формат: время и дата события, часть символов – служебные, и используются как маркеры начала сообщения или указывают их тип.

Примечание

В процессе считывания светодиод на плате логгера не светится.

Нежелательно запускать программы, копировать или удалять файлы, подключать/отключать устройства или «флешки» от компьютера до завершения считывания данных из логгера.

После успешного приёма всех данных данные будут расшифрованы и отображены в понятной форме в основной части окна программы. В нижней части будет показан процент занятости памяти логгера, что позволяет оценить количество записанной информации.

Обратите внимание: при расчете занятости памяти анализируется значение счетчика текущей записи (два первых байта дампа памяти логгера), а не количество записей! Если вы считали данные логгера и выполнили сброс показаний счетчика без форматирования памяти, то будете видеть все записи: и новые, и старые.

На диск в текущую папку будут сохранены два служебных файла: LostData.bin и LostData.csv. Файлы хранят данные последней операции считывания данных из  логгера.

Файл LostData.bin является полным дампом энергонезависимой памяти логгера и имеет размер 32768 байт.

Файл LostData.csv – текстовый файл, который можно открыть любым текстовым редактором. Например, в редакторе «Блокнот», имеющемся в любой операционной системе.

Данные в этот файл пишутся в понятной форме. Открыв этот файл, видим время и дату включения и отключения питания контролируемого устройства.

Данные в этот файл пишутся с разделителями, что позволяет произвести импорт этого файла в программах электронных таблиц – Excel или Calc из пакета «OpenOffice».

Для этого выполнить: Данные — Внешние данные — Импорт текстового файла. В окне выбрать: Тип файла — Все файлы. Щелкнуть по LostData.csv и нажать «Импорт». Вам будет предложено выбрать тип разделителя записей, выберите «с разделителями» и нажмите «Далее».

После этого щелкните по строчке «точка с запятой» и нажмите «Далее». После этого запустите процесс щелчком по кнопке «готово»

Техническая информация

1. В процессе эксплуатации рекомендуется заменять литиевую батарею на плате логгера, если её напряжение ниже 2.85 вольта. После этого обязательно установить время, используя программу (смотреть инструкцию, раздел «Первое включение»).

2. Микросхема энергонезависимой памяти EEPROM 24C256 имеет объем памяти 32768 байт, что позволяет сохранить в неё до 2048 записей логгера (8 байт на каждое событие – включение или отключение). Производитель микросхемы памяти гарантирует не менее миллиона циклов записи. Если принять за факт, что запись осуществляется каждые 10 минут, то имеется гарантия работы данной микросхемы до 11 лет.

3. Работа устройства гарантируется при температурах -15С…+45С. Но рекомендуется эксплуатировать логгер при температурах +10С…+35С, так как крайние значения температуры негативно сказываются на элементах схемы, особенно на энергонезависимой памяти, литиевой батарее и кварцевых генераторах.

4. Программа микроконтроллера имеет два режима работы: «учет времени и даты событий» и «обмен данными с компьютером». Логгер переходит в режим обмена данным при замыкании вывода 4 на минус питания. Опрос этой линии выполняется в момент подачи питания на логгер. Если логгер не подтверждает приём команд (в момент обмена гаснет светодиод на плате), то необходимо выполнить перезагрузку: нажать на кнопку «Сброс» после подключения логгера к преобразователю интерфейсов.