Есть:

- селеноид, фиксирующий замок багажника

- мотор, двигающий дверь багажника

- концевики: "закрыто" и "открыто"

- датчик тока в цепи мотора

- кнопка "закрытия/открытия",   без фиксации

- эл. клапан гидравлики

3 входа:

1- датчик объема (0 = изменение)

2- сигнализация (0 = Включена, схема ОК)

3- геркон на коробке передач, +12в = нейтраль

Если поднес ногу на 1-2сек (# 1=0), то происходит открытие.

если машина на сигнализации (# 2=0), то сигналы с датчика 1 игнорируются

Если на скорости (нет нейтрали)  (# 3=0), то сигналы с датчика 1 игнорируются.

питание на датчик #1 подавать только, когда #3= +12v (на нейтрали). Выход датчика: до 1А.

Разрывать питание по +12в! Потребление - 2 ма.

если в режиме охраны (# 2=0)  нажали на кнопку открытия/закрытия багажника, активировать клапан мотора на 20 мин (защита от вскрытия).

клапан отключается, если сняли с охраны или открыли с брелка сигнализации,

если не сделали не того не другого, то он отключиться через 20 мин

Багажник закрыт

нажал на кнопку:

- срабатывает соленоид 12в защелки багажника

- начинается открытие — соленоид отпускает

- мотор поднятия работает до упора (сработал концевик) или препятствие (повышения тока).

В случае препятствия — мотор останавливается

Багажник открыт

Один раз нажал :

- включается клапан,

- мотор закрывает багажник.

При отсутствии препятствия багажник закрывается:

- концевик размыкается,

- подается импульс (1сек) на другой селеноид (замок),

- после этого мотор работает еще 1 сек,

- клапан отключается.

Дважды нажали:

- включается клапан

- еще 2 раза нажал - отключился клапан.

- если в течение 15 минут не было нажатий, то клапан отключается.

В случае препятствия (возрос ток):

- остановка и обратное поднятие.

Звуки:

- отключение произошло не по концевику или току, а по времени,    пищит 3 сек.

-  обрыв мотора, при нажатии кнопки "открытия/закрытия" — 3 писка

Концевики:

багажник открыт - концевики замкнуты на 0 - на ногах 23, 24= 0в

багажник закрыт - концевики разомкнуты –

на ногах 23, 24 = 5в

Надо что бы отключение было, если изменение во время работы на 1-5А

Токи всегда будут разные, зима, лето, подсевший АКБ или заведена

Я боюсь, что на подсевшем АКБ разность может быть даже всего лишь в 1А

желательно регулятор на разницу, просто резистором регулировать отключения по разности тока то есть от 1А до 5А