включение

сброс счетчика x=0

выполнение команды выдачи

фильтр сообщения по номеру и содержанию

отправка сообщения "сервис инфо"

ожидание входящего сообщения

стереть сообщение

откл. выхода 1

отправка сообщения "недостаточно"

контроль уровня L ≤ U

ожидание сигнала от входа 1 N сек.

вкл. выхода 1

проверка счетчика  x+y≤n

правка счетчика х+1 и правка времени счетчика y-1=y', y'==0

y' раз

отправка сообщения "магазин пустой"

уровень АКБ

измерение уровня U

отправка сообщения " выдано y' "

откл. питание

отправка сообщения "низкий уровень АКБ"

откл. выхода 1

откл. питание

- 2 команды - 5 ответов

- 1 вход - 2 выхода

- вход 1 - датчик

- выход 1 - мотор редуктор

- выход 2 - отключение питания

константы:

N - в секундах

L , U - в вольтах

n - в штуках, емкость магазина

переменные:

х - в штуках, выдано

У - в штуках, запрос на выдачу

n - в штуках, емкость магазина

М

DC/DC  преобразователь 3,7...4,2 В/3,7...4,2В - 5В - 6В

или 7,4...8,4В/3,7...4,2В - 5В - 6В

3,7…4,2В или 7,4...8,4В - питание,

3,7...4,2В - питание модуля,

5В - питание МК,

6В - питание мотор редуктора

Габариты платы на минимальную толщину, slim дизайн

off

Tx

Rx

GSM mod

sim 900

Ant

on/off

in 1

out 1

out 2

MK

(PIC AVR)

DC/DC

команды на устройство:

- INFO - ответ "сервис инфо"

- VEND WW - "выдать WW штуки" (запрос на выдачу), где WW = от 0 до 10

Сообщения:

Ответы на команды:

- "сервис инфо" - сообщение вида "M1 07/10 98" ; где 07 - х, 10 - n, 98 - U в%

- " выдано y' " - сообщение вида "M2 03 04/10 98" ; где 03 - y', 04 - х, 10 - n,  98 - U в%

- "недостаточно" - "M3 04/10 98"

- "магазин пустой" - "M4 10/10 98"

мотор 3 ампера

Команда INFO даёт ответ M1

Команда VEND 03 даёт разные ответы

получив команду Vend, читаю число после неё, например, 03.

Если в магазине есть это кол-во, то выдаю, иначе - Сообщение 3 или 4

Разрабатываю печатную плату

Высота: 9 мм, определяется микросхемой питания и дросселем. Габариты важны только по толщине. Все под пайку, кроме АКБ и сим (чтобы не устанавливать высокие разъёмы)

Датчик 1 и датчик 2 = кнопка, замыкаемая на минус. Датчик 2 прямо на плате, до Датчика 1 примерно 10см провода от платы.

Индикатор от GSM-модуля: сеть найдена – NET

1. N - константа, в секундах. Время, которое требуется затратить на выдачу n контейнеров; где n - константа, в штуках, максимальное количество контейнеров в магазине.

Время N/n секунд, которое требуется затратить для выдачи одного контейнера, зависит от оборотов мотор-редуктора и шага между витками на спирали.

2. Сообщение М5 заменено на М1, т.к. отпала необходимость в отдельном сообщении.

3. По поводу Vend_00 - смотрите последнее ТЗ. В магазине будет всего 5 контейнеров (n=5), значит vend_xx где xx имеет значение 00-05, остальное игнорируется согласно алгоритму по последнему ТЗ.