### Инструкция

Данный комплекс устройств предназначен для определения прохождения ранее помеченного объекта перед детектором. Может быть использован в различных соревнованиях: автогонки, мотокросс и других подобных мероприятиях.

Комплекс состоит из следующих устройств:

- Метка с персональным номером. Номер метки можно изменить (см. соответствующий пункт инструкции).

- Приемник сигналов от меток. Устанавливается на расстоянии 1- 6 метров от места перемещения объекта с меткой. Принимает сигнал от метки, обрабатывает его и проверяет на достоверность принятой информации, после чего передаёт эти данные в компьютер или иное подобное устройство посредством радиосигнала.

- Приемник радиосигналов подключается к компьютеру посредством USB кабеля. Для работы устройства необходимо установить драйвер для чипа CP2101. (Все необходимые драйвера записаны на прилагаемый к комплексу диск).

## Порядок работы с устройствами

- Подключить к компьютеру шнур от приемника радиосигналов.

- Запустить на компьютере соответствующую программу. На экране будет отображаться неактивное состояние приемника сигнала от меток.

- Установить и закрепить приемник сигналов от меток так, чтобы до предполагаемого места прохождения объекта с меткой было 3-4 метра и не более 5-6 метров. Желательно закрепить его так, чтобы он не был направлен на солнце или другой яркий объект, так как это создаст помехи сигналу меток. Оптимальная высота установки приемника: 1 - 1,5 метра. При подаче питания в нём несколько секунд мигает красный индикатор, после чего гаснет. Устройство готово к работе.

- Закрепить на объекте (автомобиле и др.) метку так, чтобы высота её установки совпадала с высотой установки приемника сигналов от меток. Излучатели метки должны быть направлены в сторону приемника сигналов!

- Включить метку. При подаче питания на корпусе метки замигает красный индикатор. Свой номер он отобразит количеством вспышек: для номера «один» — одна вспышка, для номера «восемь» — восемь вспышек. После этого красный индикатор гаснет на несколько секунд. Далее метка переходит в основной режим работы – передача своего персонального номера. При работе метки светится красный индикатор, при этом излучатели метки могут немного нагреваться — это нормально. Положение излучателей должно быть немного разным: 1й – ниже, 2й и 3й – горизонтально, 4й – немного выше. Это сделано для увеличения зоны покрытия сигналом. Это улучшит приём сигналов меток приемником при покачивании машины.

# Изменение персонального номера метки

Обесточьте метку. Откройте ей корпус. Внутри расположены три перемычки и кнопка.

Перемычками установите необходимый номер, после чего нажмите кнопку, удерживайте её нажатой и подайте питание на метку. Метка перейдёт в режим установки номера: несколько секунд красный индикатор на ней будет мигать, после чего гаснет. После считывания установок с перемычек метка выдаст свой новый номер в виде количества вспышек индикатора: для номера «один» — одна вспышка и так далее. Отпустите кнопку. Устройство перезагрузится и через несколько секунд будет готово к работе. Обесточьте метку и закройте её корпус. Настройка завершена. Положение и отсутствие перемычек уже не влияет на номер.

Соответствие положения перемычек и  номера устройства: ( одета = «+», снята = «—» )

C     +     +      +      +     —     —     —     —

B     +     +     —    —     +       +      —     —

A     +    —     +     —     +      —      +      —

Номер   1     2      3       4      5       6       7       8

Александр Данилин, pic-avr@narod.ru

www.pic-avr.narod.ru