Техническое задание на разработку

Изделие предназначено для дистанционного управления подвижными воротами, дополнительно реализована возможность дистанционного управления освещением.

Изделие имеет:

- радиопульт с двумя кнопками «А» и «В»;

- блок управления мотором ворот и реле включения освещения, с радиоприёмником;

- два светодиода, отображающих режим работы устройства, аварийное состояние и получение команды с радиопульта;

- два датчика (концевых выключателя), которые расположены в крайних позициях ворот. При наезде – замыкаются;

- электромотор постоянного тока, напряжение питания 24 В., ток потребления 7А.

В изделии необходимо реализовать:

- дистанционное управление подвижными воротами по радиоканалу;

- защиту от обрыва одного или двух линий датчиков положения ворот (концевых выключателей) методом ограничения времени работы двигателя (60 секунд);

- защиту блока управления от короткого замыкания линий датчиков (концевых выключателей) методом ограничения тока в линиях;

- гальваническую развязку датчиков от блока управления;

- индикацию приёма команды с радиопульта дистанционного управления;

- индикацию аварийного состояния устройства при неисправности датчиков положения подвижных ворот.

Алгоритм работы устройства:

Если ворота закрыты: нажатие кнопки «А» на радиопульте открывает ворота.

Если ворота открыты: нажатие кнопки «А» на радиопульте закрывает ворота.

В процессе движения ворот нажатие этой же кнопки остановит их. После следующего нажатия кнопки «А» ворота меняют направление движения, т.е. если они открывались и их остановили, не достигнув одного из конечных положений, то следующее нажатие их закроет.

Если при подаче питания ворота находятся в среднем положении (ни один из датчиков концевых выключателей не замкнут), то никаких действий ворота не производят.

При нажатии кнопки «В» включается реле освещения на 40 минут. Повторное нажатие этой кнопки в течение этого времени выключает реле освещения.

Питание устройства.

Питание устройства выполняется от источника переменного напряжения 20-26 Вольт.

# Габариты платы блока управления.

Габариты платы блока управления, не более: 65*170мм. На плате должно быть не менее двух отверстий для крепления. Отверстия расположены в углах платы.

Сайт: www.Ugolok-Mastera.ru     Почта: pic-avr@narod.ru      Александр, 2015