Коммутатор SIM-карт

Устройство предназначено для увеличения количества подключаемых к устройствам связи SIM-карт. Удалённо можно включить необходимый набор SIM-карт, провести проверку связи с коммутатором или перезагрузить его.

Коммутатор имеет 32 шины, которые подключаются к одному из четырёх наборов SIM-карт. Таким образом, вместо 32 SIM-карт можно подключить до 128 карт.

Примечание:

Переключение SIM-карт необходимо производить на обесточенном SIM-банке!

Поэтому питание SIM-банка необходимо подавать через данный коммутатор – для этого на нём имеется розетка питания 220 Вольт.

Управление коммутатором

Устройство подключается к USB-порту компьютера, после чего в системе появится виртуальный COM-порт. Параметры обмена данными с устройством: 9600, 8, n, 1.

Организация связи выполнена на преобразователе USB-TTL «Prolific USB-to-Serial Comm Port». После первого подключения потребуется установить драйверы для данного преобразователя.

Команда состоит из четырёх байт.

Первый байт — признак старта, должен быть равен 0x21 (символ ASCII “!”).

Второй байт — номер получателя (0-7).

Третий байт — набор SIM-карт, (1-4).

Четвёртый байт — стоповый,  должен быть равен 0x2E (символ ASCII “.”)

# Алгоритм работы устройства

При подаче питания на устройство происходит настройка режимов работы выводов микроконтроллера. Индикаторы номера выбранного SIM-банка поочерёдно загораются, после чего поочередно гаснут. Инициализация коммутатора успешно произведена. Активируется первый набор SIM-карт, загорается светодиод номер «1» (красный).

При получении достоверной команды питание SIM-банка отключается на 5 секунд, производится коммутация входов SIM-банка с необходимым набором SIM-карт, загорается светодиод с соответствующим номером банка, после чего коммутатор включает SIM-банк.

Примечание

После получения достоверной команды следующий сеанс связи с устройством возможен не ранее  чем через 6-7 секунд.

Пример

Необходимо выбрать первый набор SIM-карт. Для этого отправляем следующую последовательность из пяти байт: 0x21, номер_коммутатора (0-7), 1, 0x2E.

Для включения четвертого набора: 0x21, номер_коммутатора (0-7), 4, 0x2E

Для перезагрузки коммутатора или проверки связи с компьютером необходимо отправить: 0x21, номер_коммутатора (0-7), 0, 0x2E. В случае наличия связи между компьютером и коммутатором произойдёт перезагрузка контроллера SIM-коммутатора.

Установка индивидуального номера коммутатора

Установка индивидуального номера устройства выполняется путём установки или снятия необходимых перемычек. Обратите внимание: перемычка J1 устанавливается не так, как все остальные! Неиспользуемые контакты разъема нельзя замыкать или подавать на них сигналы – это может повредить SIM-коммутатор и материнскую плату вашего компьютера!

Соответствие положения перемычек и номера коммутатора:

(«0» соответствует снятой перемычке, «1» - установленной)

| Номер устройства | J 1 | J 2 | J 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

Следовательно, на фото показана конфигурация перемычек для устройства с номером «7».

Программа управления SIM-коммутатором

Для удобства использования устройства написана простая программа. Программа позволяет в наглядной форме выбрать нужный набор SIM-карт, произвести перезагрузку коммутатора, а так же выбрать используемый COM порт и указать номер (ID) коммутатора. Интерфейс программы показан ниже.

В правом вернем углу окна отображаются все текущие настройки управляющей программы: выбранный COM порт и номер (ID) SIM-коммутатора.

На рисунке показаны следующие настройки: порт – COM1, номер коммутатора – 0

При необходимости эти настройки легко изменить. Например, вы установили в настройках преобразователя «USB-TTL» иной номер виртуального COM-порта.

Для перенастройки программы на иной порт выберите в меню:

Настройка – Выбрать COM порт.

Откроется окно выбора порта из имеющихся портов в данной операционной системе.

Примечание:

при выборе этого пункта программа сканирует все COM компьютера порты в диапазоне COM1 … COM9.

Поэтому всегда в настройках преобразователя выбирайте один из этих портов.

Для проверки наличия связи с SIM-коммутатором щелкните по кнопке «Перезагрузка». При наличии связи коммутатор получит эту команду и перезагрузится. Светодиоды на его корпусе поочерёдно загорятся и погаснут.

Для указания номера (ID) используемого SIM-коммутатора выберите в меню программы вкладку: Указать ID коммутатора

Вам будет предложено выбрать одно из восьми значений ID: 0 – 7. После выбора подтвердите свой выбор щелчком по кнопке «Принять ID».

Все настройки будут сохранены в файлах конфигурации – ini.

При запуске программы производится считывание этих конфигурационных файлов. Если файлов нет или в них недостоверные данные, то вам будет предложено настроить программу – откроется соответствующее окно программы.

Примечание:

Все настройки хранятся в файлах конфигурации:

- номер используемого порта - в файле «ComPort.ini»,

- номер (ID) коммутатора – в файле «ID_set.ini».

Данные хранятся в текстовом виде (ASCII), потому файлы можно редактировать самостоятельно в любом текстовом редакторе (например, в «Блокнот»).

Программа читает конфигурационные файлы в текущей директории. Поэтому возможен запуск нескольких копий этой программы из разных папок с разными конфигурационными файлами. Это позволяет использовать несколько SIM-коммутаторов с разными номерами (ID) и использовать с ними связь по разным COM-портам.