ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку и создание

Системы Управления Затиранием (СУЗ)

Процесс затирания солода основан на нагреве затора (солодовой каши) до определенной температуры и выдерживании на этой температуре определенный промежуток времени. Таких ступеней в процессе 6 (Шесть). Процесс проходит в заторном аппарате, представляющим собой варочный котёл с водяной рубашкой, оборудованный мешалкой.

График процесса затирания солода

По оси абсцисс (горизонтально) – время, ось ординат (вертикально) - температура

Требуется разработать устройство автоматизации процесса, позволяющее автоматически сниматься с пауз и выходить на новый температурный уровень. Управляющим сигналом является сигналы с термодатчиков , погруженного в продукт и рубашку

Исполнительными устройствами являются ТЭНы, мешалка котла и таймеры пауз. ТЭНы и мешалка управляются через контакторы.

При достижении температуры продукта определённой величины (Температура паузы), нагрев ТЭНов должен отключаться, мешалка должна отключаться и включается таймер паузы, и процесс останавливается на время паузы.

При достижении температуры рубашк определенной величины (Температуры рубашки), выключаются только ТЭНы. Мешалка продолжает работать.

По истечении времени паузы процесс возобновляется: включается нагрев ТЭНов, включается мешалка и они работают до тех пор, пока температура не достигнет следующей отметки.

Таким образом, на каждой ступени процесса должны регулироваться ТРИ параметра:

- Температура паузы,

- Время паузы

- Температура рубашки.

Всего ступеней должно быть 6 (Шесть), на каждой из которой регулируются параметры ступени.

| СТУПЕНЬ 1 | СТУПЕНЬ 2 | СТУПЕНЬ 3 | СТУПЕНЬ 4 | СТУПЕНЬ 5 | СТУПЕНЬ 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура паузы t0C | Температура паузы t0C | Температура паузы t0C | Температура паузы t0C | Температура паузы t0C | Температура паузы t0C |
| Время паузы мин | Время паузы мин | Время паузы мин | Время паузы мин | Время паузы мин | Время паузы мин |
| Температура рубашки t0C | Температура рубашки t0C | Температура рубашки t0C | Температура рубашки t0C | Температура рубашки t0C | Т Температура рубашки t0C |
| ИНДИКАТОР | ИНДИКАТОР | ИНДИКАТОР | ИНДИКАТОР | ИНДИКАТОР | ИНДИКАТОР |

Должна быть предусмотрена следующая индикация:

- Реальная температура продукта. Отдельный индикатор.

- Реальная температура рубашки. Отдельный индикатор.

- Индикация ступени процесса. Светодиод в определенном секторе

Система управления затиранием монтируется в настенном шкафу (Шкаф Управления). Система должна питаться от сети 220 В переменного тока и иметь собственный трансформатор, для питания электронных компонентов (12, 9 или 5 вольт. Не существенно). Плата должна быть размещена в корпусе, который, в свою очередь, должен крепиться на ДИН-рейку.

Органы управления и индикация должны быть выведены на дверцу шкафа. С блоком управления органы управления и индикация должны соединяться через разъём.

Шкаф Управления должен быть влагозащитным.

Режимы ступеней регулируется с помощью цифровых трехсегментных индикаторов кнопками ПЛЮС и МИНУС

Каждый сегмент индикатора регулируется своими кнопками ПЛЮС и МИНУС. Т.е. значение выставляется не двумя кнопками «Больше» и «Меньше», а заданием значения в каждом сегменте. Иными словами, для каждого трехсегментного индикатора устанавливается 6 кнопок: 3 минус и 3 плюс.

Для параметра «Время паузы» – двухсегментный индикатор и, соответственно, 4 кнопки.

Во время процесса индикатор времени паузы той ступени, на которой сейчас находится процесс, должен показывать обратный отсчет времени до конца паузы. Индикаторы прошедших пауз показывают 00 минут, индикаторы ещё не наступивших пауз показывают запрограммированное время.

Диапазон и точность регулировок:

- Температура паузы – от 20,0 до 90,0 градусов Цельсия. Точность – 0,1 градус Цельсия.

- Время паузы – от 1 до 99 минут. Точность – 1 минута.

- Температура рубашки – от 50 до 140 градусов Цельсия. Точность – 0,1 градус Цельсия