Подключение блока управления подвижными воротами

Требования:

На плате устройства присутствует высокое напряжение 220 Вольт. Прикасаться к устройству можно не ранее чем через 10 секунд после отключения его от силовой сети 220 вольт и 24 вольта! Монтаж устройства производить только при отключенном напряжении 220 вольт и 24 вольта!!!

Примечание:

- Если двигатель подвижных ворот вращается в противоположную сторону, то необходимо поменять местами его провода на разъеме «К двигателю».

- Для уверенной работы радиоприёмника необходимо вынести антенну блока наружу, максимально высоко. Антенна не должна быть закрыта металлическими и бетонными изделиями, так как это ухудшит приём сигналов радиопультов вплоть до полного прекращения их работы. Длину антенны желательно делать кратной 32, 64, 128 см — это увеличит дальность приёма. Оптимальная длина – 32 см. Толщина провода антенны – любая.

- В радиопультах управления используются батареи питания «2016», желательно их заменять каждые 2-6 месяцев (в зависимости от частоты использования пульта).

- Мощность двигателя не должна быть больше 8 Ампер.

- Мощность нагрузки в цепи лампы освещения — не более 600 Ватт.

- К разъему «Выход к тр-ру» подключается входная высоковольтная обмотка трансформатора (~220в), а к разъему «Вход от тр-ра» — выходная низковольтная обмотка этого же трансформатора (~24 вольта).