Техническое задание на разработку

Изделие предназначено плавного изменения яркости свечения лампы по ранее заданному расписанию. Дополнительная функция: часы на индикаторе и автоматическая регулировка свечения подсветки индикатора в зависимости от уровня освещенности помещения.

Изделие состоит из:

- ЖК-дисплея с подсветкой, две строки по восемь символов в каждой строке.

- Трёх кнопок управления и настройки устройства: «Плюс», «Минус», «Выбор».

- Сенсорной панели, расположенной на корпусе устройства.

- Микроконтроллера, выполняющего загруженную в него программу.

- Микросхемы часов с автономным таймером.

- Резервное питание схемы таймера для сохранения настроек при отключении основного питания — батарейка (типовой размер 2032, аналогично используемым в компьютерах).

- Малогабаритного динамика для звукового подтверждения нажатия кнопок.

- Трёх цветных индикаторов (светодиодов) или одного трёхцветного.

- Схемы управления яркостью свечения лампы, максимальная мощность – до 300Ватт.

Питание устройства:

Питание устройства осуществляется от сети 220 вольт, ток потребления: не более 350 Ватт. При включении устройства в сеть выбирается режим: «Отключено».

Устройство имеет следующие режимы работы:

- Отключено. Лампа погашена. На дисплее видим текущее время. Нет опроса времени будильника. Дисплей не подсвечивается. Индикатор отключен.

- Светильник. Лампа горит. На верхней строке дисплея отображается текущее время. Дисплей подсвечивается. Индикатор светится красным цветом.

- Сон. Лампа начинает плавно гаснуть. Через 30 минут полностью отключается. На верхней строке дисплея отображается текущее время, на нижней — время будильника. Дисплей не подсвечивается. Индикатор светится зелёным цветом.

- Дежурный. Лампа погашена. На верхней строке дисплея отображается текущее время, на нижней — время будильника. Дисплей не подсвечивается. Индикатор светится желтым цветом. За 25 минут до заданного времени начинает увеличиваться яркость лампы. При достижении указанного времени лампа включается на максимальную яркость. Если через пять минут после этого не дотронулись до сенсорной панели для отключения лампы —  включается звуковой сигнал. Через минуту звуковой сигнал и лампа отключаются.

Алгоритм работы устройства:

- Путём нажатия и удержания нажатой более 3х секунд кнопки  «Выбор» устройство переходит в режим настройки. Лампа включается на 50% от яркости. На дисплее устройства отображается:

а) на верхней строке: «Время» и символ выбора данного пункта — значок «Выбор»

б) на нижней строке: «Подъём»,

в) в крайних позициях справа отображаются символы прокрутки строк меню настройки: «Вверх» и «Вниз».

- Нажатие кнопок «Плюс» и «Минус» позволяет выбрать нужный пункт меню, при этом указатель «Выбор» перемещается в нужную строку.

- Кратковременным нажатием кнопки «Выбор» подтверждается выбор нужного пункта меню.

- При нахождении в меню «Время» на дисплее отображается время, ранее введённое в таймер устройства.

- При нахождении в меню «Подъём» на дисплее отображается время будильника.

В режиме ввода данных кнопки «Плюс» и «Минус» изменяют текущее значение выбранной позиции. Выбранная позиция выделена подчеркиванием.

- Кратковременное нажатие кнопки «Выбор» выбирает позицию «Часы» или «Минуты». Длительное нажатие этой кнопки (более трёх секунд) сохраняет введённое время, и устройство переходит в дежурный режим.

- Переключение режимов работы устройства выполняется кратковременным прикосновением к сенсорной панели.

- Для отключения устройства необходимо прикоснуться к сенсорной панели и удерживать более трёх секунд. Устройство находится в режиме «Отключено».

# Габариты платы блока управления.

Габариты платы блока управления, не более: 100*100мм. На плате должно быть не менее двух отверстий для крепления.