Прибор сервисмена

Прибор для тех, кто ремонтирует спутниковые ресиверы

Функциональные возможности устройства:

- отображение принимаемых от ресивера команд в протоколах DISEqC 1.0 и 1.1;

- проверка ИК пультов ДУ, работающих в стандарте RC5;

- индикация наличия тона 22 кГц;

- индикация поляризации;

- вольтметр;

- режим ручного управления коммутаторами DISEqC 1.0 и 1.1;

- режим ручного управления посылкой тона 22 кГц.

Прибор имеет:

- два разъема F-типа для подключения к ресиверу и конвертеру/коммутатору;

- фотоприёмник ИК- диапазона (36 кГц), используется для тестирования пультов ДУ;

- светодиод. Он имеет две функции: индицирует наличие питающего напряжения 5 Вольт на плате прибора, гаснет в момент получения сигнала 36 кГц фотоприёмником;

- индикатор 7-сегментный на четыре знакоместа, используется для отображения информации и режимов работы прибора;

- пять кнопок, используемых для управления прибором и выбора его режимов работы;

- микроконтроллер ATMEGA48.

Рассмотрим работу с прибором подробнее.

При включении прибора на индикаторе бегущей строкой отображается адрес сайта автора: pic-avr.narod.ru.

1. Основной режим работы прибора

Далее прибор автоматически переходит в основной режим: приём и отображение на 7-сегментном индикаторе передаваемых ресивером команд в протоколе DISEqC 1.0 и 1.1.

Первый символ индикатора отображает номер порта коммутатора DISEqC 1.0: от 1 до 4. Второй символ — номер порта коммутатора DISEqC 1.1: от 1 до 16. Причем, числа более 10 отображаются в шестнадцатеричном формате: 10 – A, 11 – B…14 – E, 15 – F, 16 – «крышечка». Третий символ отображает значок поляризации: стрелочка вниз — поляризация вертикальная/правая, стрелочка вверх — поляризация горизонтальная/левая.

В основном режиме наличие тона индицируется постоянным свечением символов на индикаторе. При наличии тона 22 кГц символы гаснут в момент обновления (приёма) данных от ресивера. При отсутствии тона 22 кГц символы между посылками не индицируются, и отображаются лишь в момент получения данных от ресивера.

Если от ресивера в течение нескольких секунд не было получено команды для коммутаторов, то на индикаторе отображается ранее принятая команда (с выше описанными правилами отображения наличия тона 22 кГц).

2. Вольтметр

При нажатии кнопки «B» (в основном режиме работы) прибор переходит в режим измерения напряжения, выдаваемого ресивером в кабель.

Наличие тона 22 кГц отображается символом «нота» в правом верхнем углу индикатора. Выход в основной режим производится нажатием кнопки «E».

Примечание: Если на момент выбора основного режима работы ресивер не передавал данных коммутаторам, то на индикаторе не будет никаких надписей.

3. Режим ручного управления

При нажатии кнопки «А» (в основном режиме работы) прибор переходит в режим ручного управления тоном 22 кГц и портами коммутаторов DISEqC 1.0/1.1

В первом и втором символах индикатора отображается символ «крышечка» — этим указывается неизвестное состояние портов коммутаторов.

Нажатие кнопки «А» включит посылку в кабель тона 22 кГц, наличие тона отображается на индикаторе символом «нота» в правом верхнем углу. Для отключения тона необходимо нажать кнопку «А» повторно. Данный режим предназначен для тестирования работы конверторов в разных поддиапазонах.

Кнопкой «В» выбирается необходимый порт коммутатора DISEqC 1.0: при её нажатии значение порта увеличивается на одно значение (от 1 до 4).

Кнопками «С» и «D» выбирается необходимый порт коммутатора DISEqC 1.1 (1…16). При нажатии кнопки «С» значение порта увеличивается на одно значение, при нажатии «D» — уменьшается. Нажатие и удержание любой из этих кнопок позволяет переключать последовательно все порты коммутатора с цикличностью примерно в одну секунду.

Выход в основной режим производится нажатием кнопки «E».

Примечание:

При выборе ручного режима управления тон 22 кГц, получаемый от ресивера, в кабель к LNB не поступает — он подавляется соответствующими узлами прибора.

4. Проверка ИК пультов дистанционного управления (RC5)

При нажатии кнопки «D» (при включении питания) прибор переходит в режим проверки пультов ДУ. При этом. При выборе данного режима на индикаторе на секунду отображается надпись «rcu» и светится символ «конверт» в левом верхнем углу индикатора. При нажатии кнопки на пульте ДУ на индикаторе отображается «адрес» пульта и символ «конверт», через 2 секунды «номер нажатой кнопки».

Наименование «адрес» и «номер кнопки» условны, но данный подход упрощает процесс проверки каждой кнопки в пультах ДУ. Выход из данного режима возможет лишь при отключении питания прибора.

Александр Д.

www.pic-avr.narod.ru