GPS логгер

Данная конструкция предназначена для записи маршрута пройденного пути на флешкарту  SD и возможности  просмотра трека с помощью программы Google Earth, которую бесплатно можно скачать с сайта  http://earth.google.com/intl/ru/  Также возможно создание файла с данными, которые Вы посчитаете нужными.  Необходимость в этом может возникнуть при создании файла трека для другого приложения.

Итак попорядку

Приемник GPS при включении начинает выдавать следующие данные в формате протокола NMEA-0183

Данные передаются в текстовом формате ASCII кодами на скорости 4800, 9600,  (смотреть паспорт приемника и корректировать в исходнике)

Повторяются 1 раз в секунду, и могут быть просмотрены с помощью любой терминальной программы (при условии согласования уровня сигнала)

Пока не произойдет «захвата» спутников, необходимых для расчета координат,данные будут иметь приблизительно такой вид:

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,1,1,01,20,,,28*70
$GPGLL,,,,,024328.00,V,N*45
$GPRMC,024329.00,V,,,,,,,290908,,,N*79
$GPVTG,,,,,,,,,N*30

При первом включении приемника на захват спутников может уйти приблизительно от 1 минуты до 5, в зависимости от чувствительности приемника, подключенной антены и условий приема. У меня иногда в квартире захват так и не происходил, приходилось высовывать антенну на улицу в форточку на метровой линейке.

При захвате спутников, в информации сперва появится время и дата, и потом текущие координаты.

Должно быть чтото вроде этого

$GPGSV,4,2,13,10,17,324,,13,64,206,29,16,30,060,10,19,26,147,33*7D
$GPGSV,4,3,13,21,07,041,,23,39,172,25,24,05,000,,25,80,276,*7A
$GPGSV,4,4,13,27,48,283,*4B
$GPGLL,5506.54748,N,08259.33552,E,040809.00,A,A*64
$GPRMC,040810.00,A,5506.54818,N,08259.33625,E,2.017,45.05,290908,,,A*58
$GPVTG,45.05,T,,M,2.017,N,3.737,K,A*0D
$GPGGA,040810.00,5506.54818,N,08259.33625,E,1,04,6.61,189.3,M,-37.9,M,,*76
$GPGSA,A,2,23,13,19,03,,,,,,,,,6.69,6.61,1.00*02
$GPGSV,4,1,13,03,45,116,16,06,43,094,,07,58,280,,08,19,280,*7B
$GPGSV,4,2,13,10,17,324,,13,64,206,29,16,30,060,09,19,26,147,33*75
$GPGSV,4,3,13,21,07,041,,23,39,172,25,24,05,000,,25,80,276,*7A
$GPGSV,4,4,13,27,48,283,*4B
$GPGLL,5506.54818,N,08259.33625,E,0408

Для расшифровки донных, ищем и читаем Протокол NMEA-0183

Из всех данных, нас будет интересовать строка

$GPRMC,040810.00,A,5506.54818,N,08259.33625,E,2.017,45.05,290908,,,A*58

Ее будет обнаруживать подпрограмма

Sub Wait_for_string(byval S As String) As String

Local Ii As Byte

Local Cc As Byte

Ii = 1

M1:

Cc = Waitkey()

If Cc <> Mid(s , Ii , 1) Then

Goto M1

Else

Incr Ii

If Ii > Len(s) Then Goto M2

Goto M1

End If

M2:

End Sub

Найдя ее, наш процессор будет раскладывать на составляющие:

1) Время  -   040810.00  (04:08:10)

2) Валидность данных - А

3) Координаты  5506.54818 N (55градусов 06.54818 минут сев шир.)  , 08259.33625E (82 градуса 59.33625 минут вост. Долг.)

4) Скорость в узлах 2.017   (для пересчета в км/ч умножить на 1.852)

5) Направление движения в  градусах 45,05

6) дата 290908 (29.09.2008)

Полученные данные необходимо обработать

- Координаты из формата  ГГ.ММ,МММ перевести в формат ГГ.ГГГГГГ (градусы, минуты с долями в градусы с долями градусов)

Отделим градусы от минут

Td1 = Mid(lat , 1 , 2)

Tj1 = Mid(lat , 3 , 8)

Gd1 = Mid(lon , 2 , 2)

Gj1 = Mid(lon , 4 , 8)

Преобразуем их из строковых переменных в численные(для возможности проведения с ними математических операций)

Td = Val(td1)

Tj = Val(tj1)

Gd = Val(gd1)

Gj = Val(gj1)

Произведем пересчет

Tj = Tj / 60

Yy = Td + Tj

Gj = Gj / 60

Xx = Gd + Gj

- Время из строковых переменных перевести в числовые и скорректировать относительно своего часового пояса

Uts1 = Left(uts , 2)

Uts2 = Mid(uts , 3 , 2)

Uts3 = Val(uts1)

Uts3 = Uts3 + 7

- Скорость перевести из узлов в км/ч

Spd2 = Val(spd)

Spd2 = Spd2 * 1.852

Далее необходимо сохранить данные.

Для начала присваиваем файлу имя

Da = "Gps1"

Da0 = ".TXT"

Da1 = ".KML"

.

.

.

Da2 = Da + Da1

Da3 = Da + Da0

Соответственно имеем два имени

Gps1.KML

Gps1.TXT

Оба эти файла тестовые, файлы в которые будет собираться информация, будут созданы автоматически при получении из строки

$GPRMC,040810.00,A,5506.54818,N,08259.33625,E,2.017,45.05,290908,,,A*58

Первой даты

290908

Которая в свою очередь будет присоединена к имени файла и будет иметь вид

290908.KML(файл с треком для просмотра с помощью Google Earth)

Для просмотра необходимо установить программу, и запустить файл.

290908.TXT(файл с любой вашей информацией )

В примере в этот файл сохраняются данные:

Координаты, текущее время, скорость и общий пройденный путь.

По окончанию суток и смене даты файлы автоматически закрываются, и открываются новые с новой датой.

Немного остановлюсь на формате файла для Google Earth

Он должен иметь вид

- Шапка файла, в которой задаются параметры отображения

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">

<Folder>

<name>14-JAN-06</name>

<open>0</open>

<Style>

<ListStyle>

<listItemType>checkHideChildren</listItemType>

<bgColor>00ffffff</bgColor>

</ListStyle>

</Style>

<Placemark>

<name>Part 1 - 14-JAN-06</name>

<Style>

<LineStyle>

<color>ffffffff</color>

<width>4</width>

</LineStyle>

</Style>

<LineString>

<tessellate>1</tessellate>

<altitudeMode>clampToGround</altitudeMode>

<coordinates>

- Далее идет массив координат(сюда в реальном времени идет запись текущих координат)

82.964508055,55.103538512,481.0000

- Окончание файла(файл обязательно должен заканчиваться этой припиской, иначе его будет невозможно открыть в приложении Google Earth )

</coordinates>

</LineString>

</Placemark>

</Folder></kml>

Окончание файла при смене суток дописывается автоматически и открывается новый файл, а в случае необходимости просмотреть трек созданный в «незаконченных» сутках, необходимо нажать кнопу Стоп.

P = Pind.7

If P = 0 Then

Open Da2 For Append As #9

Print #9 , "</coordinates>"

Print #9 , "</LineString>"

Print #9 , "</Placemark>"

Print #9 , "</Folder></kml>"

Close #9

Porta.5 = 1

Stop

Файл закроется, загорится  зеленый светодиод, программа остановится.

Можно извлекать флешку и смотреть инфу.

Порядок работы

Вставить флешку

Подать питание

В случае провала инициализации карты загорится красный светодиод, программа остановится.

При первом включении необходимо проверить правильность монтажа , переформатировать флешку на FAT-16 , проверить контакты

После захвата спутников приемник перейдет в режим сохранения координат.

Нормальное состояние

- при движении 1 раз в секунду моргает зеленый светодиод

-при стоянке 1 раз в секунду моргают синий и зеленый светодиоды

В случае когда 1 раз в секунду моргает синий светодиод

-нет захвата спутников

При необходимости извлечения флешки, необходимо нажать кнопку Стоп, и дождаться когда загорится зеленый светодиод.

После этого можно производить извлечение флешки.

Индикация работы приемника:

В приборе установлены три светодиода

Синий зеленый красный

После подачи напряжения

- Зеленый моргает 1 раз -Проверка инициализации карты

- Успешная инициализация -Зеленый моргает 1 раз			провал инициализации -загорается красный, программа останавливается

Пауза 10 сек

- Зеленый моргает 2 раза- начат рабочий цикл

- Синий зеленый красный моргают 1 раз-На флешку записаны тестовые файлы

- Моргает 1 раз в сек. Синий -В информации обнаружена строка $GPRMC, но спутники не захвачены, координаты=0 и их запись не производится

- Синий зеленый красный моргают 1 раз-Захват спутников, получение текущей даты, создание рабочих файлов на флешке

- Зеленый моргает раз в сек.	Запись текущих координат в файл		Зеленый и синий раз в сек- скорость перемещения=0 запись текущих координат в файл не дублируется

- Нажата кнопка Стоп , горит непрерывно  зеленый	-Создание файла завершено, можно извлекать флешку.

Алгоритм работы можно изменять в соответствии с требованиями, большой простор по созданию файлов с нужной информацией(для разных приложений), возможность отправки координат по СМС, запись координат по событию(прерыванию), вообщем   простор для фантазии. Возможность применения любого источника сигнала NMEA-0183 модули, приемники, навигаторы.

Перейдем к конструкции

В качестве GPS приемника, применен модуль ЕВ-A802, но также тестировался совместимый модуль LEA-5S. Оба приемника показали хорошие результаты. Антенна активная(брал самую дешевую).  Сигнал с приемника приходит на RXD0 процессора. Схема питается напряжением 3.3V . Кнопка SB2 –Стоп. Кнопка SB1 резервная. Светодиоды по цветам сверху вниз красный зеленый синий. Стабилизатор напряжения LP2950, но возможно применение любого на напряжение 3.3 V и ток не менее 100мА.  Во время прошивки, сигнал с приемника  необходимо отключать. Собственно по схеме все.

Печатная плата разведена в Sprint-Layout 5.0.  Немного по плате. Кнопки подтянуты к плюсу резисторами 10К по привычке (программно не пробовал просто). Дополнительно выведены RXD1 TXD1(на перспективу) порт РА2 резервный, с возможностью установки резистивного делителя(анализ подачи напряжения в бортовой сети автомобиля). Питание со стабилизатора на процессор, флешку, приемник, подается установкой нулевых перемычек. Выход приемника соединяется с входом процессора проводком. При необходимости программирования приемника, его вход тоже необходимо соединить с выходом процессора. Предусмотрены отверстия для подключения программатора. Не забываем , что программировать можно только при откинутом выходе приемника.

Сначала монтируем стабилизатор с обвязкой. Подаем 5V и контролируем напряжение на 1 ноге стабилизатора. Оно должно быть в районе 3.3V. Устанавливаем Atmega128 с обвязкой. Моем плату от флюса (с установленным приемником мыть плату не рекомендуется). Прошиваем и программируем фюзы. Устанавливаем флешку и подаем напряжение. При правильной сборке будет помигивать зеленый светодиод (красный не должен гореть). Устанавливаем приемник, и соединяем перемычкой выход приемника со входом процессора. При подаче питания, должно все заработать.

У меня получилось вот так

Переходник флешки припаял к плате на проводках, с обратной стороны платы. В него вставляю карту MicroSD (на момент сборки не было в наличии разъема )

И принтскрин трека с гугля. Во вложении файл GPS1.KML(пример трека, запустится при установленной программе Google Earth )

Так как при оформлении статьи сильно торопился, допускаю присутствие несущественных ошибок.