С новым 2012 годом!!!!!!

Для конкурса.

Использование SHT21 для поддержания микроклимата погреба.

Много было написано об этом удивительном « кубики », вот решил тоже воспользоваться данным чудом. Замысел был такой, поддержка микроклимата в погребе.

Для вывода информации использован МЭЛТ 2х строчный 16 разрядный, ключи управления со старой материнки 15N03H на 30 вольт и ATMEGA 8 – 16PU.

Долго кувыркался с кодом, на индикатор выводились цифры, ну даже близко не напоминавшие истинное значение. Как оказалось, причины 2, преобразователь с 5 на 3,3 вольта и сам пересчет полученных данных.

С первым решилось просто, есть рабочие решения от DCODER’а http://we.easyelectronics.ru/part/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-sht21.html :

С кодом пришлось просить помощи у сообщества, банальные ошибки от незнания Bascom’а, все мы учимся!

Что получилось.

Куда запихаем это.

Первое включение, заходим в меню и выбираем кнопками вверх, вниз настройку часов или пределы работы вентилятора и подогрева. После нажатия IN- ввод, все установленные параметры сохраняются в памяти МК. Это 8 первых ячеек памяти.

При достижении верхнего придела влажности включается вентилятор, а при понижении температуры – подогрев.

Вентиляторы использую от БП компьютера, нагреватель это автогрелка  сидения автомобиля. Чтоб была лучшая отдача тепла, клеим ее на аллюмениваю основу 300*300 мм.

Если происходит изменение среды, данные и время, передаются на компьютер через RS-485.

Пропадания питания, так же оповещается через порт RS-485. (если приспособить автономное питание от телефона или просто батарею на 4,5 вольта.) Питается блок от 20 вольт.

Конечно это не шедевр, но работает как надо.